Обработка результатов

В расчётах использованы значения, измеренные LCR-метром на частоте 1,5 кГц: L=99,95 мГн — индуктивность магазина, RL=22,8 Ом — его активное сопротивление.

1. Период свободных колебаний и собственная ёмкость контура

При C=0 контур колеблется за счёт собственной ёмкости C0 (монтаж, соединительная коробка, вход осциллографа). Её находим по периоду T0=64,8 мкс, измеренному при C=0:

C0=T024π2L=1,06 нФ.

Затухание при R=0 мало, поэтому разницей между периодом затухающих колебаний и T0 пренебрегаем. Теоретический период считается с учётом C0:

Tтеор=2πL C+C0,

где C — ёмкость, выставленная на магазине.

Таблица 7. Экспериментальный и теоретический периоды

| C, мкФ | 0 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tэксп, мкс | 64,8 | 90,4 | 111 | 141 | 169 | 200 |
| Tтеор, мкс | 64,8 | 90,2 | 110,0 | 141,4 | 167,0 | 199,3 |
| расхождение, % | — | 0,2 | 0,9 | −0,3 | 1,2 | 0,4 |

Рис. 1. Зависимость TэкспTтеор

Погрешность отсчёта периода курсорами оценена в ΔT≈2 мкс. Угловой коэффициент прямой TэкспTтеор по МНК равен 1,008±0,008, все точки лежат на прямой Tэксп=Tтеор в пределах погрешности. Независимая проверка: аппроксимация T2=4π2L C+C0 по всем точкам даёт L=101,1±0,9 мГн и C0=1,06 нФ. Это совпадает с показанием LCR-метра с точностью около 1 %.

Полная ёмкость контура в остальных опытах:

CΣ=Cмаг+C0=5,76+1,06=6,82 нФ.

Здесь Cмаг — ёмкость на магазине, выставленная по расчёту на ν0=6,5 кГц. Волновое сопротивление контура:

ρ=L/CΣ=3,83 кОм.

2. Логарифмический декремент и критическое сопротивление

Число периодов n между измеренными амплитудами в тетради не записано. Его определяли по фото, считая, на какой по счёту максимум поставлен второй курсор. Декремент:

Θ=1nlnUmUm+n,

где Um — первый максимум после импульса, Um+n — максимум через n периодов. Полное сопротивление контура RΣ=R+RL, где R — сопротивление магазина. Погрешность отсчёта амплитуды принята равной разрешению АЦП осциллографа, ΔU=8 мВ.

Таблица 8. Декремент затухания по осциллограммам

| R, кОм | RΣ, Ом | Um, мВ | Um+n, мВ | n | Θ±ΔΘ | Θтеор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,41 | 433 | 292 | 80 | 3 | 0,43 ± 0,04 | 0,36 |
| 0,34 | 363 | 304 | 132 | 3 | 0,28 ± 0,02 | 0,30 |
| 0,28 | 303 | 316 | 128 | 3 | 0,30 ± 0,02 | 0,25 |
| 0,24 | 263 | 314 | 202 | 2 | 0,22 ± 0,02 | 0,22 |
| 0,21 | 233 | 328 | 210 | 2 | 0,22 ± 0,02 | 0,19 |

Теоретический декремент рассчитан по параметрам контура:

Θтеор=2πRΣRкр2−RΣ2,  Rкр=2LCΣ.

Из той же формулы следует линейная связь

1Θ2=Rкр24π2⋅1RΣ2−14π2.

Обозначим Y=1/Θ2, X=1/RΣ2. Тогда Rкр=2πΔY/ΔX.

Рис. 2. Определение критического сопротивления по зависимости 1/Θ2 от 1/RΣ2

Взвешенный МНК даёт ΔY/ΔX=1,20±0,22⋅106 Ом², свободный член −0,6±1,7 (теоретически −1/4π2=−0,025). Отсюда

Rкр=6,9±0,6 кОм.

Разброс точек на рис. 2 большой: значения R сняты в узком диапазоне (0,03–0,05) Rкр, а Θ в каждой точке определён по двум амплитудам.

3. Сравнение значений критического сопротивления

| Способ | Rкр, кОм |
| --- | --- |
| Расчёт по C*=6 нФ без учёта C0 (п. 2.3.1) | 8,16 |
| Расчёт 2L/CΣ с учётом C0 | 7,65 |
| По наклону графика 1/Θ21/RΣ2 | 6,9 ± 0,6 |
| Подбор по переходу в апериодический режим | 6,1 |

Учёт C0 уменьшает расчётное Rкр на 0,5 кОм. Значение по графику ниже расчётного примерно на 10 %, потому что в контуре есть потери, не учтённые в RΣ: рост сопротивления катушки на частоте 6 кГц по сравнению с 1,5 кГц, потери в магазине ёмкостей, шунтирование контура генератором через C1. Эти потери увеличивают Θ, что видно и по таблице 8: измеренный декремент в большинстве точек выше теоретического. Подбор даёт самое низкое значение, так как вблизи Rкр последний выброс становится меньше толщины линии и колебательный режим на экране «исчезает» раньше, чем на самом деле.

4. Добротность по свободным колебаниям

Добротность по декременту Q=π/Θ, теоретическая:

Qтеор=1RΣLCΣ.

Наибольший декремент из таблицы 8 (R=0,41 кОм, Θ=0,43±0,04) даёт Q=7,3±0,6 при Qтеор=8,8. Наименьший (R=0,21 кОм, Θ=0,22±0,02) даёт Q=14,1±1,4 при Qтеор=16,4. Значение R2=0,20 кОм в п. 2.3 отдельно не снималось, поэтому для сравнения в итоговой таблице взята точка R=0,21 кОм.

5. Добротность по спирали на фазовой плоскости

Курсоры a и b стоят на пересечениях соседних витков с осью X, то есть разделены одним периодом:

Θ=lnXkXk+1,  Q=πΘ.

Здесь Xk — отклонение внешнего витка, Xk+1 — следующего витка внутрь. Погрешность отсчёта положения курсора по сетке ΔX=0,05 дел.

Таблица 9. Декремент и добротность по спирали

| R, кОм | Xk, дел | Xk+1, дел | Θ±ΔΘ | Q±ΔQ | Qтеор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,41 | 2,41 | 1,56 | 0,44 ± 0,04 | 7,2 ± 0,6 | 8,8 |
| 0,36 | 2,92 | 2,06 | 0,35 ± 0,03 | 9,0 ± 0,8 | 10,0 |
| 0,30 | 2,81 | 1,95 | 0,37 ± 0,03 | 8,6 ± 0,7 | 11,9 |
| 0,26 | 2,98 | 2,36 | 0,23 ± 0,03 | 13,5 ± 1,6 | 13,5 |
| 0,20 | 3,15 | 2,57 | 0,20 ± 0,03 | 15,4 ± 1,9 | 17,2 |

При R=0,41 кОм спираль и осциллограмма дают одинаковый декремент (0,44 и 0,43).

6. Резонансные кривые

Экспериментальные точки аппроксимированы резонансной кривой (МНК, параметры U0, ν0, Q):

Uν=U01+Q2νν0−ν0ν2,

где U0 — амплитуда при резонансной частоте ν0. Аппроксимация понадобилась потому, что при R1 края измеренного диапазона едва доходят до уровня 1/2 и ширину кривой напрямую не отсчитать.

Таблица 10. Параметры резонансных кривых

|  | U0, В | ν0, кГц | Q по аппроксимации | Q=ν0/2Δν по точкам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1=0,41 кОм | 1,78 ± 0,01 | 6,115 ± 0,005 | 7,1 ± 0,2 | — |
| R2=0,20 кОм | 3,25 ± 0,04 | 6,107 ± 0,004 | 14,4 ± 0,4 | 13,8 |

Рис. 3. Резонансные кривые U/U0=fν/ν0

Для R2 ширина на уровне U0/2 по точкам (линейная интерполяция) 2Δν=6,328−5,890=0,438 кГц, что согласуется с аппроксимацией. Резонансная частота, рассчитанная с учётом C0, равна

ν0=12πL CΣ=6,09 кГц.

Она совпадает с найденными 6,107 и 6,115 кГц с точностью 0,3 %. Расчёт без C0 давал 6,5 кГц, и именно поэтому резонанс на установке нашёлся на 6,10 кГц.

Добротность по ФЧХ не определялась: сдвиг фаз в п. 2.5.7 не измерялся.

7. Добротность по нарастанию колебаний

Логарифмический декремент по нарастанию амплитуды:

Θ=1nlnU0−UkU0−Uk+n,

где U0 — амплитуда установившихся колебаний, Uk — амплитуда на k-м периоде. Так как lnU0−Uk должен линейно убывать с k с наклоном −Θ, вместо отдельных пар строим зависимость по всем точкам (рис. 4).

Рис. 4. Нарастание вынужденных колебаний в резонансе

Таблица 11. Декремент по нарастанию

|  | пары k, k+n | Θ по парам | Θ по МНК | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1=0,41 кОм | (2,4), (3,5), (2,6), (4,7) | 0,34; 0,34; 0,30; 0,27 | 0,31 ± 0,03 | 10,0 ± 0,9 |
| R2=0,20 кОм | (2,4), (3,5), (2,6), (4,8) | 0,21; 0,22; 0,21; 0,22 | 0,21 ± 0,01 | 14,8 ± 0,6 |

Погрешность каждой точки рис. 4 получена из ΔU=40 мВ для Uk и U0 (шаг курсора на 1 В/дел).

Для R2 точки ложатся на прямую хорошо, а пары дают одинаковый декремент. Для R1 декремент по парам заметно падает с ростом k. Скорее всего, U0=1,70 В измерено чуть ниже реального: при занижении U0 разности U0−Uk на поздних периодах уменьшаются сильнее всего, и наклон искажается. Поэтому Q по нарастанию для R1 получилась завышенной по сравнению с остальными методами.

Добротность по затуханию колебаний не определялась: затухание после окончания цуга (п. 2.6.8–9) не измерялось.

8. Биения

При отстройке генератора от резонанса (6,39 и 6,89 кГц) в начале цуга видны биения. Это сумма вынужденных колебаний на частоте генератора ν и затухающих собственных колебаний на частоте ν0, огибающая которых пульсирует с разностной частотой ν−ν0. Для ν=6,39 кГц это ≈0,29 кГц (период биений около 3,4 мс), для 6,89 кГц — ≈0,79 кГц (около 1,3 мс). После того как собственные колебания затухают (время порядка 1/γ, где γ — коэффициент затухания), биения исчезают и остаются синусоидальные колебания с частотой генератора.

9. Сводная таблица добротностей

| R | fL,C,R | fΘ | Спираль | АЧХ | ФЧХ | Нарастание | Затухание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1=0,41 кОм | 8,8 | 7,3 ± 0,6 | 7,2 ± 0,6 | 7,1 ± 0,2 | — | 10,0 ± 0,9 | — |
| R2=0,20 кОм | 17,2 | 14,1 ± 1,4* | 15,4 ± 1,9 | 14,4 ± 0,4 | — | 14,8 ± 0,6 | — |

* по точке R=0,21 кОм.

Для R2 все экспериментальные методы дают Q=14–15 и согласуются между собой в пределах погрешности. Для R1 согласуются три метода (декремент, спираль, АЧХ), Q≈7,2, а нарастание выбивается по причине, описанной в п. 7. Самым точным оказался метод АЧХ: в нём используются все точки кривой, а не две амплитуды. Теоретическое значение во всех случаях выше измеренного на 15–20 %. Это то же самое расхождение, что и для Rкр: реальные потери в контуре больше, чем дают R и RL, измеренное на 1,5 кГц.