Лабораторная работа 3.2.5 (4.6)

Свободные и вынужденные колебания в электрическом контуре

Первичные данные (чистовик)

Номера фото — по папке 3.2.4+5.

Параметры установки

| Величина | Значение | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Индуктивность (магазин), L | 100 мГн | установлено на магазине |
| L по LCR-метру, 1,5 кГц | 99,95 мГн | фото 0126 |
| Активное сопротивление катушки RL, 1,5 кГц | 22,8 Ом | фото 0128 |

RL и L на 50 Гц и 500 Гц не измерялись (п. 2.6.13).

2.2. Периоды свободных колебаний

Генератор: импульсы длительностью 10 мкс, частота повторения 100 Гц, амплитуда 4 В (размах), фото 0088.

Таблица 1. Период свободных колебаний T при разных ёмкостях магазина C

| C, мкФ | 0 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T, мкс | 64,8 | 90,4 | 111 | 141 | 169 | 200 |
| фото | — | — | 0089 | — | — | — |

Замер при C=0 до исправления подключения: T=62 мкс (фото 0088, курсоры на полупериоде Δx=31 мкс). В расчётах не используется.

В тетради последняя ёмкость записана неразборчиво («0,005»), по ряду значений это 0,009 мкФ.

2.3. Критическое сопротивление и декремент затухания

| Величина | Значение |
| --- | --- |
| Ёмкость, рассчитанная на ν0=6,5 кГц, C* | 6 нФ |
| Установлено на магазине, Cмаг | 5,76 нФ (0,00576 мкФ) |
| Расчётное критическое сопротивление Rкр=2L/C* | 8,17 кОм |
| Генератор при подборе Rкр | 50 Гц, импульс 25 мкс (фото 0092) |
| Rкр, найденное подбором | ≈ 6,1 кОм (фото 0090) |

Таблица 2. Амплитуды затухающих колебаний при разных R (п. 3–4)

Um — первый максимум после импульса, Um+n — максимум через n периодов. Отсчёт от нулевой линии (курсор b), канал 1, 200 мВ/дел.

| R, кОм | Um, мВ | Um+n, мВ | развёртка, мкс/дел | фото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,41 | 292 | 80 | 100 | 0094, 0095 |
| 0,34 | 304 | 132 | 100 | 0097, 0098 |
| 0,28 | 316 | 128 | 100 | 0099, 0100 |
| 0,24 | 314 | 202 | 200 | 0104, 0105 |
| 0,21 | 328 | 210 | 200 | 0102, 0103 |

Число периодов n в тетради не записано, его определяем по фото при обработке.

Зафиксированы сопротивления (п. 5): R1=0,41 кОм, R2=0,20 кОм.

2.4. Свободные колебания на фазовой плоскости

Генератор: импульс 100 мкс, частота повторения 150 Гц (фото 0106). Режим X–Y, канал 1 (X, UC) 200 мВ/дел, канал 2 (Y, UR) 20 мВ/дел. Фото сделаны в порядке записи в тетради. Ёмкость Cмаг=5,76 нФ.

Таблица 3. Спирали на фазовой плоскости

Вертикальные курсоры a и b выставлены на пересечения двух соседних витков спирали с осью X (через один период, n=1). В режиме X–Y таблица курсоров на экране не обновляется (на всех фото одни и те же 41,2 / 27,6 мВ), поэтому положение курсоров снято по сетке экрана и отсчитано от центра спирали. Масштаб по X 200 мВ/дел.

| R, кОм | 0,41 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xk (курсор a), дел | 2,41 | 2,92 | 2,81 | 2,98 | 3,15 |
| Xk+1 (курсор b), дел | 1,56 | 2,06 | 1,95 | 2,36 | 2,57 |
| Xk, мВ | 482 | 583 | 562 | 596 | 630 |
| Xk+1, мВ | 313 | 411 | 389 | 472 | 513 |
| фото | 0107 | 0109 | 0110 | 0111 | 0112 |

2.5. Резонансные кривые

| Величина | Значение |
| --- | --- |
| Ёмкость на магазине, Cмаг | 0,00576 мкФ |
| Расчётная резонансная частота (фото 0115) | 6,500 кГц |
| Резонансная частота, найденная подбором, νрез | 6,100 кГц |
| Амплитуда в резонансе при R2, UC,рез (фото 0114) | 3,24 В |
| Уровень 0,4 UC,рез | 1,296 В (по курсору 1,28 В) |
| Границы диапазона измерений при R2 | 5,660 и 6,650 кГц |
| Границы диапазона измерений при R1 | 5,72 и 6,59 кГц |

Амплитуда UC измерялась курсором от нулевой линии. Сдвиг фаз Δx не измерялся, поэтому ФЧХ нет.

Таблица 4. АЧХ при R2=0,20 кОм

| ν, кГц | 5,72 | 5,77 | 5,83 | 5,88 | 5,94 | 5,99 | 6,05 | 6,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC, В | 1,52 | 1,64 | 1,82 | 2,16 | 2,60 | 2,92 | 3,16 | 3,12 |

| ν, кГц | 6,22 | 6,28 | 6,34 | 6,40 | 6,47 | 6,53 | 6,59 | 6,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC, В | 2,84 | 2,52 | 2,16 | 1,92 | 1,68 | 1,56 | 1,40 | 1,32 |

Таблица 5. АЧХ при R1=0,41 кОм

| ν, кГц | 5,72 | 5,77 | 5,82 | 5,86 | 5,91 | 5,96 | 6,01 | 6,05 | 6,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC, В | 1,28 | 1,36 | 1,44 | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,76 | 1,80 | 1,76 |

| ν, кГц | 6,21 | 6,26 | 6,32 | 6,37 | 6,43 | 6,48 | 6,54 | 6,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC, В | 1,72 | 1,68 | 1,60 | 1,52 | 1,44 | 1,36 | 1,30 | 1,28 |

2.6. Установление колебаний

Генератор в режиме Burst: период повторения 20 мс, 15 циклов в цуге, частота 6,1 кГц, амплитуда 4 В (размах). Общий вид цуга — фото 0116.

Uk — амплитуда k-го периода на переднем фронте цуга, U0 — амплитуда установившихся колебаний. Отсчёт от нулевой линии.

Таблица 6. Нарастание колебаний

| k | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∞ (U0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1=0,41 кОм, Uk, В | 0,56 | 0,88 | 1,12 | 1,28 | 1,36 | 1,44 | — | 1,70 |
| R2=0,20 кОм, Uk, В | 0,60 | 1,04 | 1,44 | 1,76 | 2,00 | — | 2,40 | 3,08 |

Фото: R1 — 0117 (U2), 0118 (U6), 0119 (U0); R2 — 0121 (U2).

Затухание после окончания цуга (п. 8–9) не измерялось.

Биения (п. 11): картина получена на частотах 6,39 и 6,89 кГц (фото 0122, 0123).