Зеличенко Данил Б04-505

Лабораторная работа 1.3.3:

ИЗМЕРЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ВОЗДУХА ПО ТЕЧЕНИЮ В ТОНКИХ ТРУБКАХ

Цель работы: экспериментально исследовать свойства течения газов по тонким трубкам при различных числах Рейнольдса; выявить область применимости закона Пуазейля и с его помощью определить коэффициент вязкости воздуха.

В работе используются: система подачи воздуха (компрессор, поводящие трубки); газовый счетчик барабанного типа; спиртовой микроманометр с регулируемым наклоном; набор трубок различного диаметра с выходами для подсоединения микроманометра; секундомер

ТЕОРИЯ:

Сила вязкого трения как в жидкостях, так и в газах описывается законом Ньютона: касательное напряжение между слоями пропорционально перепаду скорости течения в направлении, поперечном к потоку. В частности, если жидкость течёт вдоль оси 𝑥, а скорость течения 𝑣𝑥(𝑦) зависит от координаты 𝑦, в каждом слое возникает направленное по 𝑥 касательное напряжение:

где η - коэффициент динамической вязкости среды.

Объёмным расходом (или просто расходом) 𝑄 называют объём жидкости, протекающий через сечение трубы в единицу времени. Величина 𝑄 зависит от перепада давления Δ𝑃, а также от свойств газа.

Характер течения в трубе может быть ламинарным либо турбулентным. При ламинарном течении поле скоростей 𝐮(𝐫) образует набор непрерывных линий тока, а слои жидкости не перемешиваются между собой. Турбулентное течение характеризуется образованием вихрей и активным перемешиванием слоев, при этом даже в стационарном течении в каждой точке имеют место существенные флуктуации скорости течения и давления

Характер течения определяется безразмерным параметром — числом Рейнольдса:

Re = ρuaη,

где 𝜌 — плотность среды, 𝑢 — характерная скорость потока, 𝜂 — коэффициент вязкости среды, 𝑎 — характерный размер системы (размер, на котором существенно меняется скорость течения). С ростом числа Рейнольдса может быть достигнуто его критическое значение Reкр, при котором характер течения сменяется с ламинарного на турбулентный.

Течение Пуазейля

Из опыта известно, что при достаточно малых числах Рейнольдса течение в прямой трубе с гладкими стенками имеет ламинарный характер. В таком случае задача о течении жидкости имеет простое аналитическое решение.

Q = πR4∆P8ηl,

Это соотношение называют формулой Пуазейля, где ∆P - перепад давления на участке длиной l

Длина установления

Пусть на вход трубы поступает течение, распределение скоростей которого не является пуазейлевским. Ясно, что профиль течения не может установиться сразу, а реализуется лишь на некотором расстоянии 𝑙уст от начала трубы. Оценить эту длину по порядку величины можно по формуле:

lуст ≈ 0,2R∙Re,

Вязкость газов

Рассмотрим механизм возникновения вязкости в газах. Молекулы газа участвуют как в направленном движении со средней скоростью потока 𝑢, так и в хаотическом тепловом движении, характеризующимся средней тепловой скоростью 𝑣̅= 8kTπm (здесь 𝑚 — масса молекулы). Молекулы могут свободно перемещаться между слоями и обмениваться друг с другом импульсами при столкновениях. Если в двух соседних слоях потоковые скорости различны, то такой обмен импульсом и приводит к эффективному возникновению силы трения между слоями. Исходя из приведенных соображений можно получить следующую оценку для коэффициента вязкости идеального газа:

η ∼ 13ρυλ,

где 𝜆 — длина свободного пробега молекул газа относительно столкновений друг с другом

Установка: