Зеличенко Данил Б04-505

Лабораторная работа 2.2.3:

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ВОЗДУХА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ

Цель работы: измерить коэффициент теплопроводности воздуха при атмосферном давлении в зависимости от температуры.

В работе используются: цилиндрическая колба с натянутой по оси нитью; термостат; вольтметр и амперметр (цифровые мультиметры); эталонное сопротивление; источник постоянного напряжения; реостат (или магазин сопротивлений).

ТЕОРИЯ:

Теплопроводность — процесс переноса тепловой энергии в среде с неоднородным распределением температуры, обусловленный тепловым движением молекул. В газах этот процесс не сопровождается макроскопическими перемещениями вещества.

Основной характеристикой является коэффициент теплопроводности χ, определяемый законом Фурье:

Откуда следует формула:                                  , где q — плотность потока тепла, χ  - коэффициент теплопроводности (количество тепла, проходящее через единичную площадку в единицу времени), dT/dx — градиент температуры

В цилиндрической геометрии (нить — цилиндр) полный тепловой поток Q через любую цилиндрическую поверхность радиуса r постоянен:

где L — длина нити

Интегрируя от r1 (нить) до r2 (внешний цилиндр), получаем:

где

Tr1​ — температура газа у поверхности нити,

Tr2 — температура газа у стенки цилиндра

Пренебрегая температурным скачком (Tr1≈T1, Tr2≈T2), получим формулу:

где: T1​ температура нити, T2​ температура стенки цилиндра (термостата).

УСТАНОВКА:

Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки

Описание:

На оси полой цилиндрической трубки с внутренним диаметром 2𝑟0 размещена металлическая нить диаметром 2𝑟1 и длиной 𝐿. Полость трубки заполнена воздухом (полость через небольшое отверстие сообщается с атмосферой). Стенки трубки помещены в кожух, через которых пропускается вода из термостата, так что их температура 𝑡0 поддерживается постоянной. Для предотвращения конвекции трубка расположена вертикально.

Металлическая нить служит как источником тепла, так и датчиком температуры. По пропускаемому через нить постоянному току 𝐼 и напряжению 𝑈 на ней вычисляется мощность нагрева по закону Джоуля–Ленца и сопротивление нити по закону Ома.

НЕКОТОРЫЕ ФОРМУЛЫ:

(1) Q=UI - Закон Джоуля-Ленца

(2)                        - Закон Ома

(3)  R(t) = R273∙(1+αt) - Температурная зависимость сопротивления

где 𝑡 — температура в [℃], 𝑅273 — сопротивление нити при температуре 0 ℃,𝛼 = 1R273dRdT — температурный коэффициент сопротивления материала

(4)                                     -  Формула для вычисления коэффициента α

(5)   		              	   -    Формула для вычисления коэффициента

теплопроводности k

(6)                                                     	-  Формула для вычисления коэффициента dQ/(d(∆T))

(7)                                                 -  	Формула для вычисления полного потока тепла через любую цилиндрическую поверхность радиуса r0:

погрешности:

(8) 					    -       Формула для расчета погрешности R

(9)					     -      Формула для расчета погрешности Q

(10)  							-    Формула для расчета погрешности

углового коэффициента dR/dQ

(11)     					-   	Формула для расчета погрешности R0

(12)                                                                                            -    Формула для расчета    погрешности(dR0)/dT

(13)				                  - 	Формула для расчета погрешности R273

(14)                                                                            -     Формула для расчета погрешности α

(15 )                                                                                         -   Формула для расчета погрешности коэффициента теплопроводности k

(16)                                                                                     -   Формула для расчета погрешности β

Результаты измерений и обработка данных:

Погрешности оборудования:

Амперметр: σI = 0,05% ·I + 1,0 мкА

Вольтметр: σU = 0,012% ·U + 20 мкВ

- Приняв максимально допустимый перегрев нити относительно термостата равным Δ𝑡max = 30 ℃ , оценил максимальную мощность нагрева 𝑄max [мВт] по формуле (7), которую следует подавать на нить. По вычисленной мощности и приближенному значению сопротивления нити 𝑅н, определил соответствующие значения максимального тока Imax  и максимального напряжения Umax

Таблица 1 - Исходные необходимые для расчетов величины

| ln 𝑟0/𝑟1 | 5 |
| --- | --- |
| L, мм | 400 ± 2 |
| Rн, Ом | 20 |
| 2𝑟1, мкм | 50 |
| 2𝑟0, мм | 7,0 |
| k, мВт/(м·К) | 25 |

Таблица 2 - Результаты вычислений максимально допустимых величин

| 𝑄max, мВт | 376,8 |
| --- | --- |
| Imax, мА | 137,3 |
| Umax, В | 2,75 |

- При фиксированной температуре термостата измерил зависимость сопротивления нити 𝑅 = 𝑈/𝐼 от подаваемой на неё мощности 𝑄 = 𝑈I — нагрузочную кривую 𝑅(𝑄). Измерения провел для 9 значений тока 𝐼 через нить. Повторил измерения для 5 значений температур.

| I, мА | U, В | R, Ом | Q, мВт |
| --- | --- | --- | --- |
| t1 = 36 °C |  |  |  |
| 45,49±0,02 | 0,981 | 21,57±0,01 | 44,63±0,02 |
| 48,63±0,03 | 1,050 | 21,59±0,01 | 51,06±0,03 |
| 52,22±0,03 | 1,130 | 21,64±0,01 | 59,01±0,03 |
| 56,38±0,03 | 1,223 | 21,69±0,01 | 68,95±0,04 |
| 61,26±0,03 | 1,333 | 21,76±0,01 | 81,66±0,04 |
| 67,04±0,03 | 1,464 | 21,84±0,01 | 98,15±0,05 |
| 73,95±0,04 | 1,623 | 21,95±0,01 | 120,02±0,06 |
| 82,38±0,04 | 1,821 | 22,10±0,01 | 150,01±0,08 |
| 92,83±0,05 | 2,072 | 22,32±0,01 | 192,34±0,10 |
| t2 = 43 °C |  |  |  |
| 45,21±0,02 | 0,998 | 22,07±0,01 | 45,12±0,02 |
| 48,30±0,03 | 1,067 | 22,09±0,01 | 51,54±0,03 |
| 51,84±0,03 | 1,147 | 22,13±0,01 | 59,46±0,03 |
| 55,96±0,03 | 1,241 | 22,18±0,01 | 69,45±0,04 |
| 60,74±0,03 | 1,351 | 22,24±0,01 | 82,06±0,04 |
| 66,41±0,03 | 1,483 | 22,33±0,01 | 98,49±0,05 |
| 73,20±0,04 | 1,642 | 22,43±0,01 | 120,19±0,06 |
| 82,31±0,04 | 1,859 | 22,59±0,01 | 153,01±0,08 |
| 91,65±0,05 | 2,090 | 22,80±0,01 | 191,55±0,10 |
| t3 = 50 °C |  |  |  |
| 44,92±0,02 | 1,013 | 22,55±0,01 | 45,50±0,02 |
| 47,99±0,02 | 1,083 | 22,57±0,01 | 51,97±0,03 |
| 51,48±0,03 | 1,164 | 22,61±0,01 | 59,92±0,03 |
| 55,52±0,03 | 1,258 | 22,66±0,01 | 69,84±0,04 |
| 60,26±0,03 | 1,369 | 22,72±0,01 | 82,50±0,04 |
| 65,80±0,03 | 1,501 | 22,81±0,01 | 98,77±0,05 |
| 72,47±0,04 | 1,661 | 22,92±0,01 | 120,37±0,06 |
| 80,28±0,04 | 1,851 | 23,06±0,01 | 148,60±0,08 |
| 90,58±0,05 | 2,107 | 23,26±0,01 | 190,85±0,10 |
| t4 = 57 °C |  |  |  |
| 44,64±0,02 | 1,028 | 23,03±0,01 | 45,89±0,02 |
| 47,66±0,02 | 1,099 | 23,06±0,01 | 52,38±0,03 |
| 51,12±0,03 | 1,181 | 23,10±0,01 | 60,37±0,03 |
| 55,07±0,03 | 1,275 | 23,15±0,01 | 70,21±0,04 |
| 59,74±0,03 | 1,387 | 23,22±0,01 | 82,86±0,04 |
| 65,22±0,03 | 1,519 | 23,29±0,01 | 99,07±0,05 |
| 71,76±0,04 | 1,679 | 23,40±0,01 | 120,49±0,06 |
| 79,69±0,04 | 1,876 | 23,54±0,01 | 149,50±0,08 |
| 89,49±0,05 | 2,124 | 23,73±0,01 | 190,08±0,10 |
| t5 = 64 °C |  |  |  |
| 44,37±0,02 | 1,044 | 23,53 | 46,32±0,03 |
| 47,35±0,02 | 1,115 | 23,55 | 52,80±0,03 |
| 50,76±0,03 | 1,198 | 23,60±0,01 | 60,81±0,03 |
| 54,68±0,03 | 1,293 | 23,65±0,01 | 70,70±0,04 |
| 59,25±0,03 | 1,404 | 23,70±0,01 | 83,19±0,04 |
| 64,64±0,03 | 1,537 | 23,78±0,01 | 99,35±0,05 |
| 71,06±0,04 | 1,697 | 23,88±0,01 | 120,59±0,06 |
| 78,84±0,04 | 1,894 | 24,02±0,01 | 149,32±0,08 |
| 88,43±0,05 | 2,141 | 24,21±0,01 | 189,33±0,10 |

Таблица 3 - Результаты вычислений R и Q

- Для каждой температуры термостата построил график зависимости сопротивления нити от мощности 𝑅(𝑄). Убедился в линейности полученных зависимостей. Провел наилучшие прямые и определите точки их пересечения с осью ординат 𝑅0 (при 𝑄 → 0 температура нити совпадает с температурой термостата) и угловые коэффициенты наклона dRdQ. Оценил погрешности найденных значений.

Рисунок 2. График зависимости R(Q)

Таблица 4 - Результаты вычислений dRdQ и R0 с учетом погрешности

| dRdQ, Ом/Вт | R0, Ом |
| --- | --- |
| t1 = 36 °C |  |
| 5,10±0,03 | 21,338±0,003 |
| t2 = 43 °C |  |
| 4,99±0,04 | 21,835±0,005 |
| t3 = 50 °C |  |
| 4,98±0,04 | 22,316±0,004 |
| t4 = 57 °C |  |
| 4,88±0,03 | 22,808±0,003 |
| t5 = 64 °C |  |
| 4,77±0,03 | 23,306±0,003 |

- Пользуясь значениями 𝑅0 из п. 2 построил график зависимости сопротивления нити от её температуры 𝑅0(𝑇). Убедился в линейности полученной зависимости. Построил наилучшую прямую и определил её наклон dR0dT. Оценил погрешности. Сравнил температурный коэффициент сопротивления материала нити 𝛼 с табличным.

Рисунок 3 - График зависимости R0(T)

Таблица 5 - Результаты вычислений 𝛼 с учетом погрешности

| dR0dT, Ом/°C | 0,0701±0,0002 |
| --- | --- |
| R273, Ом | 18,814±0,009 |
| 𝛼, ·10-3 1/°C | 3,73±0,01 |

- Используя угловой коэффициент температурной зависимости сопротивления п. 3 и угловые коэффициенты прямых из п. 3, вычислил наклон зависимости выделяющейся на нити мощности 𝑄 от её перегрева Δ𝑇 относительно стенок, после чего нашел коэффициенты теплопроводности газа k для каждой температуры термостата T0. Оценил погрешности полученных результатов

Таблица 6 - Результаты вычислений k с учетом погрешности

| t1 = 36 °C |  |
| --- | --- |
| k1, ·10-3 Вт/м°C | 27,36±0,23 |
| t2 = 43 °C |  |
| k2, ·10-3 Вт/м°C | 27,96±0,28 |
| t3 = 50 °C |  |
| k3, ·10-3 Вт/м°C | 28,02±0,28 |
| t4 = 57 °C |  |
| k4, ·10-3 Вт/м°C | 28,59±0,24 |
| t5 = 64 °C |  |
| k5, ·10-3 Вт/м°C | 29,25±0,25 |

- Предполагая, что 𝜅 степенным образом зависит от абсолютной температуры 𝑇: 𝜅 ∝ 𝑇𝛽, построил график в двойном логарифмическом масштабе в координатах ln k(ln T) и определил из него показатель степени β.

Рисунок 5 - График зависимости ln k(ln T)

Итоговое значение β:  β = (0,72 ± 0,07)

ВЫВОД:

В ходе лабораторной работы измерен коэффициент теплопроводности воздуха при атмосферном давлении в диапазоне температур 36–64 °C.

Подтверждена линейная зависимость сопротивления нити от подводимой мощности R(Q) и от температуры R0(T), что соответствует теории.

По графикам с рисунка 2 для пяти температур термостата определены угловые коэффициенты dR/dQ  и сопротивления R0 при нулевой мощности.

Рассчитан температурный коэффициент сопротивления материала нити:

α=(3,73±0,01)⋅10−3 °C−1

Полученное значение согласуется с табличным значением для платины (≈3,9⋅10−3 °C−1).

Коэффициенты теплопроводности воздуха при соотвествующих исследуемых температурах приведены в таблице 6. Наблюдается рост теплопроводности с температурой, что обусловлено увеличением скорости теплового движения молекул.

По зависимости lnκ от lnT определён показатель степени β=0,72±0,07. Полученный результат согласуется с теорией.