Лабораторная работа 3.6.1

Спектральный анализ электрических сигналов

Зеличенко Данил Данилович, группа Б04-505

Цель работы: изучить спектры сигналов различной формы и влияние параметров сигнала на вид соответствующих спектров; проверить справедливость соотношений неопределённостей; познакомиться с работой спектральных фильтров на примере RC-цепочки.

В работе используются: генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/4 (25 МГц, 125 Мвыб/с), цифровой запоминающий USB-осциллограф АКИП-7220А (10 МГц, 100 Мвыб/с) с функцией быстрого преобразования Фурье, персональный компьютер, RC-цепочка (R=3 кОм, C=1000 пФ).

Теория

Ряд Фурье и спектр

Периодическую функцию с периодом T можно представить рядом Фурье в «представлении амплитуд и фаз»:

ft=a02+n=1∞ancos2πνnt+φn,  νn=nT,  1

An=2T0Tftcos2πνnt dt, Bn=2T0Tftsin2πνnt dt, an=An2+Bn2.  2

Совокупность частот νn и амплитуд an называют спектром сигнала. Спектр периодического сигнала дискретен: соседние гармоники отстоят друг от друга на δν=1/T. Осциллограф измеряет только амплитуды an, фазы теряются.

Соотношения неопределённостей

Если у сигнала есть характерное время Δt, то в его спектре будет характерный масштаб Δν∼1/Δt:

Δν⋅Δt∼1.  3

Для периода повторения соотношение точное и не зависит от формы сигнала: δν⋅T=1.

Периодическая последовательность прямоугольных импульсов

Для импульсов амплитуды V0, длительности τ и периода T из (2) получаем

an=2V0τTsinπνnτπνnτ,  ana1=sinπnτ/Tnsinπτ/T.  4

Огибающая спектра имеет вид sinx/x и обращается в ноль при ν=k/τ. Если ширину спектра Δν определить как расстояние от ν=0 до первого нуля, то соотношение неопределённостей выполняется точно: Δν⋅τ=1.

Периодическая последовательность цугов

Цуг — отрезок синусоиды частоты ν0 длительностью τ=N/ν0 (N — число периодов). Его можно представить как произведение синусоиды на прямоугольный импульс. По теореме смещения умножение на cos2πν0t переносит спектр прямоугольного импульса на частоту ν0:

aν∝sinπν-ν0τπν-ν0τ.  5

Спектр — набор линий через δν=1/T с огибающей, центрированной на ν0. Ближайшие к центру нули огибающей лежат на ν0±Δν, где Δν=1/τ.

Периодическая последовательность гауссианов

Гауссиан — импульс в форме колокола ft=V0exp-t2/2σ2 с шириной на полувысоте τ=22ln2 σ≈2,355 σ. При T≫τ коэффициенты ряда Фурье

an=22π V0σTexp-2π2σ2νn2.  6

Спектр гауссиана — тоже гауссиан: огибающая спадает монотонно, без нулей и без боковых лепестков. Полная ширина огибающей на полувысоте Δν=2ln2/πσ, поэтому

Δν⋅τ=4ln2π≈0,88.  7

Это минимально возможное значение произведения: гауссиан — самый «компактный» сигнал одновременно во времени и по частоте. У прямоугольного импульса при таком же определении ширин (по полувысоте) Δν⋅τ≈1,21.

Амплитудно-модулированный сигнал

ft=A01+mcos2πνмодtcos2πν0t,  m=Amax-AminAmax+Amin.  8

Раскрывая произведение, получаем три гармоники: основную ν0 с амплитудой A0 и две боковые ν0±νмод с амплитудами mA0/2. Следовательно, aбок/aосн=m/2.

Сигнал, модулированный по фазе

ft=A0cos2πν0t+φmsin2πνмодt=A0k=-∞∞Jkφmcos2πν0+kνмодt,  9

где Jk — функции Бесселя. Спектр — линии на ν0±kνмод с амплитудами A0Jkφm. При малом φm остаются только k=0,±1, и спектр похож на спектр АМ-сигнала. При φm≳1 рад появляются линии высших порядков, а основная линия ослабевает: при φm≈138° J0=0.

Фильтрация сигнала RC-цепочкой

RC-цепочка (рис. 3) — фильтр низких частот. Для гармонического сигнала частоты ν отношение амплитуд на выходе и входе

Kν=anфan0=11+2πντRC2,  τRC=RC.  10

При ν≫1/2πτRC K≈1/2πντRC: высокие гармоники подавляются, и прямоугольные импульсы на выходе сглаживаются.

Особенности цифрового спектрального анализа

Осциллограф вычисляет спектр быстрым преобразованием Фурье по конечному «окну» отсчётов. Отсюда два следствия, существенных для обработки.

- Спектр вычисляется на сетке частот. Если гармоника попадает между узлами сетки, её амплитуда занижается (эффект «частокола», до 36 % для прямоугольного окна). Поэтому амплитуды отдельных гармоник измеряются с заметной погрешностью, а положения линий и нулей огибающей, найденные по многим гармоникам сразу, — точно.

- Частота дискретизации в режиме спектра конечна (при диапазоне частот 0–97,66 кГц она равна νд=195,3 кГц). Составляющие с частотой ν>νд/2 отображаются на частоте ν-kνд (наложение спектров).

Экспериментальная установка

Выход CH1 генератора АКИП (рис. 2) соединяется с каналом A осциллографа (рис. 1). Осциллограф подключён к компьютеру. Программа осциллографа показывает сигнал во времени и его амплитудный спектр. В разделе Е сигнал с генератора подаётся на канал A напрямую и через RC-цепочку (рис. 3) на канал B.

Цифровой осциллограф АКИП-7220А

Генератор АКИП-3409/4 (режим фазовой модуляции, амплитуда 10 В от пика до пика)

RC-цепочка: R = 3 кОм, C = 1000 пФ

Числовые данные получены по сохранённым снимкам экрана программы оцифровкой изображений. Шкалы калибровались по линиям сетки и подписям осей. Погрешность оцифровки — около 1 пикселя, т. е. 0,2–0,5 % шкалы.

Замечание о перегрузке входа. Амплитуда сигнала генератора составляла 5 В (10 В от пика до пика, рис. 2). В режиме спектра канал A стоял на пределе ±100 или ±200 мВ, и программа показывала индикатор перегрузки (красный «!» на снимках). АЦП при этом срезает сигнал на границах диапазона. Для прямоугольных импульсов это не важно: срезанный прямоугольник остаётся прямоугольником. Для синусоидальных сигналов (разделы Б, Г, Д) и гауссианов (раздел В) срез искажает форму сигнала. Последствия разобраны в соответствующих разделах. В разделе Е предел составлял ±20 В, перегрузки не было.

Ход работы и результаты измерений

А. Спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов

- Изучено устройство генератора и программы осциллографа.

- Выход генератора подключён к каналу A осциллографа.

- Установлены прямоугольные импульсы: νповт=1 кГц (T=1 мс), τ=50 мкс =T/20.

- Получена устойчивая картина сигнала.

- Получен спектр сигнала (рис. 4а): эквидистантные гармоники с шагом 1 кГц и огибающая sinx/x с нулями при 20, 40, 60 кГц =k/τ.

- Параметры сигнала менялись при фиксированных масштабах (рис. 4, 5).

а) При увеличении νповт от 1 до 4 кГц (τ=50 мкс) расстояние между гармониками растёт пропорционально νповт, а нули огибающей (20, 40 кГц) остаются на месте. Амплитуды растут пропорционально τ/T.

б) При увеличении τ от 100 до 200 мкс (νповт=1 кГц) шаг гармоник не меняется, а огибающая сжимается: первый ноль смещается с 10 кГц к 6,7 и 5 кГц.

а) νповт = 1 кГц

б) νповт = 2 кГц

в) νповт = 4 кГц. Рис. 4. Спектры при τ = 50 мкс (20 кГц/дел)

а) τ = 100 мкс

б) τ = 150 мкс

в) τ = 200 мкс. Рис. 5. Спектры при νповт = 1 кГц

- При T=1 мс, τ=50 мкс (рис. 6) измерены частоты и амплитуды первых восьми гармоник (табл. 1).

Рис. 6. Спектр при T = 1 мс, τ = 50 мкс (10 кГц/дел)

Таблица 1. Частоты и амплитуды гармоник (T = 1 мс, τ = 50 мкс)

| n | νnэксп, кГц | νnтеор, кГц | an, мВ | an/a1эксп | an/a1теор | an/C | sinπnτ/Tπnτ/T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,96 | 1,00 | 0,740 | 1,00 | 1,000 | 0,74 | 1,00 |
| 2 | 1,91 | 2,00 | 0,852 | 1,15 | 0,988 | 0,85 | 0,98 |
| 3 | 3,03 | 3,00 | 0,960 | 1,30 | 0,967 | 0,96 | 0,96 |
| 4 | 3,98 | 4,00 | 1,002 | 1,35 | 0,939 | 1,00 | 0,94 |
| 5 | 4,94 | 5,00 | 0,960 | 1,30 | 0,904 | 0,96 | 0,90 |
| 6 | 5,89 | 6,00 | 0,847 | 1,14 | 0,862 | 0,85 | 0,86 |
| 7 | 7,09 | 7,00 | 0,871 | 1,18 | 0,814 | 0,87 | 0,81 |
| 8 | 8,04 | 8,00 | 0,828 | 1,12 | 0,760 | 0,83 | 0,76 |

- При T=1 мс длительность менялась от τ=20 мкс =T/50 до τ=200 мкс =T/5. Для каждого τ измерена ширина спектра Δν — расстояние от ν=0 до первого нуля огибающей (табл. 2, рис. 7).

а) τ = 20 мкс

б) τ = 140 мкс. Рис. 7. Примеры спектров для измерения Δν

Таблица 2. Ширина спектра в зависимости от длительности импульса (T = 1 мс)

| τ, мкс | 1/τ, кГц | Δν, кГц | Δν⋅τ |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 50,00 | 49,52 ± 0,14 | 0,990 |
| 50 | 20,00 | 19,95 ± 0,12 | 0,998 |
| 70 | 14,29 | 14,25 ± 0,10 | 0,997 |
| 100 | 10,00 | 10,01 ± 0,11 | 1,001 |
| 120 | 8,33 | 8,35 ± 0,10 | 1,002 |
| 140 | 7,14 | 7,16 ± 0,10 | 1,002 |
| 200 | 5,00 | 5,04 ± 0,10 | 1,008 |

- При τ=100 мкс период менялся от T=2τ до T=50τ; измерено расстояние между гармониками δν (табл. 3, рис. 8). δν находилось как угловой коэффициент зависимости частоты гармоники от её номера по всем линиям на экране (8–25 штук).

а) T=2τ = 200 мкс: меандр, чётные гармоники попадают в нули огибающей и отсутствуют

б) T=50τ = 5 мс. Рис. 8. Примеры спектров для измерения δν

Таблица 3. Расстояние между гармониками в зависимости от периода (τ = 100 мкс)

| T/τ | T, мс | 1/T, кГц | δν, кГц | δν⋅T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,2 | 5,000 | 5,0552 ± 0,0209 | 1,011 |
| 10 | 1,0 | 1,000 | 1,0044 ± 0,0041 | 1,004 |
| 20 | 2,0 | 0,500 | 0,5009 ± 0,0019 | 1,002 |
| 30 | 3,0 | 0,333 | 0,3343 ± 0,0007 | 1,003 |
| 40 | 4,0 | 0,250 | 0,2508 ± 0,0005 | 1,003 |
| 50 | 5,0 | 0,200 | 0,2004 ± 0,0004 | 1,002 |

Б. Спектр периодической последовательности цугов

- Установлен режим цугов: ν0=50 кГц, T=1 мс, N=5 (τ=100 мкс).

- Получен спектр сигнала (рис. 9а).

- Параметры ν0, T, N менялись (рис. 9).

Наблюдения:

  - спектр — набор линий через 1/T, огибающая центрирована на ν0 (теорема смещения); при ν0=70 и 100 кГц вся картина смещается целиком, не меняя формы;

  - при увеличении N (т. е. τ) главный лепесток сужается как 1/N;

  - при уменьшении T линии расходятся, а огибающая не меняется;

  - по сравнению с прямоугольными импульсами спектр цуга — тот же спектр sinx/x, перенесённый с нулевой частоты на ν0.

- На снимках видны и паразитные составляющие. Первая — гребёнка линий вблизи ν=0: у цуга, срезанного по перегрузке, остаётся ненулевое среднее за импульс. Вторая — узкие пики на 45,3 и 54,7 кГц: это 3-я и 5-я гармоники срезанной синусоиды (150 и 250 кГц), наложившиеся на рабочую полосу (195,3-150=45,3, 250-195,3=54,7 кГц).

а) ν0 = 50 кГц, N = 5, T = 1 мс

б) N = 10

в) N = 15

г) T = 0,5 мс

д) ν0 = 70 кГц

е) ν0 = 100 кГц. Рис. 9. Спектры последовательностей цугов (20 кГц/дел)

- Для каждого набора параметров по снимкам найдены нули главного лепестка ν1,ν2 (линейная аппроксимация амплитуд гармоник вблизи минимума), центр ν1+ν2/2, полуширина Δν=ν2-ν1/2 и шаг линий δν (табл. 4).

Таблица 4. Параметры спектров цугов

| ν0, кГц | N | T, мс | τ, мкс | центр, кГц | Δν, кГц | 1/τ, кГц | Δν⋅τ | δν, кГц | 1/T, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 5 | 1,0 | 100 | 49,9 | 9,6 ± 0,5 | 10,0 | 0,96 | 0,995 | 1,000 |
| 50 | 10 | 1,0 | 200 | 49,9 | 5,3 ± 0,5 | 5,0 | 1,07 | 0,995 | 1,000 |
| 50 | 15 | 1,0 | 300 | 50,1 | 3,9 ± 0,5 | 3,3 | 1,17 | 0,992 | 1,000 |
| 50 | 5 | 0,5 | 100 | 50,0 | 10,6 ± 0,5 | 10,0 | 1,06 | 1,990 | 2,000 |
| 50 | 5 | 0,7 | 100 | 50,0 | 10,1 ± 0,5 | 10,0 | 1,01 | 1,429 | 1,429 |
| 70 | 5 | 1,0 | 71 | 69,9 | 13,4 ± 0,5 | 14,0 | 0,96 | 0,995 | 1,000 |
| 100 | 5 | 1,0 | 50 | 99,1 | 18,7 ± 0,5 | 20,0 | 0,94 | 0,997 | 1,000 |

В. Спектр периодической последовательности гауссианов

15–16. Установлен режим гауссовых импульсов (один период формы «Gauss» на период повторения). Спектры получены для частоты формы 1, 2 и 4,883 кГц при периоде повторения 5–10 мс (рис. 10).

а) частота формы 1 кГц, T = 10 мс

б) 2 кГц, T = 10 мс

в) 4,883 кГц, T = 10 мс. Рис. 10. Спектры последовательности гауссианов

- Для частоты формы 4,883 кГц измерена форма импульса (рис. 11): ширина на полувысоте τ=60,4±0,6 мкс. Импульс имеет гауссову форму, размах около 10 В.

Рис. 11. Форма гауссова импульса (частота формы 4,883 кГц, 79,5 мкс/дел)

Вопреки теории (6) в спектре видна огибающая с нулями и боковыми лепестками (относительная высота первого лепестка 0,21), похожая на sinx/x. Положения первого нуля приведены в табл. 5.

Таблица 5. Положение первого нуля огибающей спектра «гауссианов»

| частота формы νф, кГц | T, мс | νнуль, кГц | νнуль/νф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 3,4 ± 0,1 | 3,4 |
| 1 | 5 | 3,4 ± 0,2 | 3,4 |
| 2 | 10 | 6,8 ± 0,1 | 3,4 |
| 4,883 | 10 | 16,5 ± 0,3 | 3,38 |

Отношение νнуль/νформы≈3,4 постоянно: длительность импульса обратно пропорциональна частоте формы, как и должно быть. Но форма спектра не гауссова. Причина — перегрузка входа (канал ±100 мВ при импульсе ±5 В). АЦП видит не колокол, а почти прямоугольный импульс: сигнал пересекает окно ±0,1 В вблизи нулевого уровня, т. е. примерно на полувысоте. Ширина этого «прямоугольника» равна ширине гауссиана на полувысоте. Для проверки оцифрованный импульс (рис. 11) численно обрезан на ±0,1 В и вычислено его преобразование Фурье. Получены нули при 16,5 и 32,9 кГц и боковой лепесток 0,22 — совпадение с экспериментом (16,5 и 33 кГц; 0,21) полное.

- Теоретический спектр гауссиана. Для измеренного импульса (τ=60,4 мкс, σ=25,6 мкс) формула (6) предсказывает гладкую огибающую без нулей с полушириной на полувысоте Δν/2=7,3 кГц. Произведение Δν⋅τ=0,88. Экспериментальный спектр соответствует прямоугольному импульсу той же ширины: νнуль⋅τ=16,5⋅0,0604=1,00, в точности как для прямоугольника. Соотношение неопределённостей по порядку величины выполняется в обоих случаях. Проверить отличие коэффициента 0,88 от 1,21 по этим данным нельзя: для этого нужно снять спектр без перегрузки.

Г. Спектр амплитудно-модулированного сигнала

19–20. Установлена АМ: ν0=50 кГц, νмод=2 кГц, m=50 %. По осциллограмме (рис. 12) оцифровкой огибающей получено Amax=3,71 В, Amin=1,28 В:

m=Amax-AminAmax+Amin=3,71-1,283,71+1,28=0,487±0,01,

что совпадает с установленным на генераторе значением 0,5.

Рис. 12. АМ-сигнал: ν0 = 50 кГц, νмод = 2 кГц, m = 50 % (0,2 мс/дел, 1 В/дел)

- В спектре (рис. 13) основная линия лежит на 50,00 кГц, боковые — на 48,0 и 52,0 кГц, т. е. на ν0±νмод. Однако боковые линии очень слабые (около 8 мВ при основной 175 мВ вместо ожидаемых 44 мВ). Кроме них видны сильные линии на 45,3 и 54,7 кГц. Это 3-я и 5-я гармоники несущей (150 и 250 кГц), наложившиеся на рабочую полосу. Несущая превратилась почти в меандр из-за перегрузки (предел ±200 мВ). Проверка: при несущей 40 кГц эти линии переходят на 195,3-120=75,3 и 200-195,3=4,7 кГц (рис. 13б), при несущей 20 кГц — на 60 и 95,3 кГц; отношения их амплитуд к основной (0,30 и 0,18) близки к 1/3 и 1/5, как у меандра. На снимках с νмод=5 и 10 кГц боковых линий на ν0±νмод не видно: модуляция полностью подавлена срезом. Поэтому зависимость положения линий от νмод по этим данным проследить не удалось.

а) ν0 = 50 кГц, 0–97 кГц

б) ν0 = 40 кГц. Рис. 13. Спектры АМ-сигнала (перегрузка входа)

- Глубина модуляции менялась от 10 до 100 %; измерено отношение aбок/aосн (среднее по двум боковым линиям, табл. 6, рис. 14).

а) m = 10 %

б) m = 50 %

в) m = 100 %. Рис. 14. Спектры АМ-сигнала вблизи несущей (2 кГц/дел)

Таблица 6. Отношение амплитуд боковой и основной линий АМ-сигнала (ν0 = 50 кГц, νмод = 2 кГц)

| m, % | aосн, мВ | a48, мВ | a52, мВ | aбок/aосн | теория m/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 175,2 | 0,7 | 0,7 | 0,004 | 0,05 |
| 30 | 175,2 | 3,0 | 3,0 | 0,017 | 0,15 |
| 50 | 174,9 | 7,7 | 8,0 | 0,045 | 0,25 |
| 60 | 174,6 | 9,7 | 10,0 | 0,056 | 0,30 |
| 70 | 173,9 | 11,7 | 12,3 | 0,069 | 0,35 |
| 80 | 173,2 | 13,3 | 14,0 | 0,079 | 0,40 |
| 90 | 171,6 | 14,7 | 16,0 | 0,089 | 0,45 |
| 100 | 155,6 | 21,0 | 24,0 | 0,145 | 0,50 |

Д. Спектр сигнала, модулированного по фазе

- Установлена фазовая модуляция: ν0=50 кГц, νмод=2 кГц, φm=10° (рис. 2, рис. 15).

Рис. 15. Сигнал, модулированный по фазе (0,1 мс/дел)

- Спектры при разных φm, νмод и ν0 приведены на рис. 16. Линии расположены на ν0±kνмод: при νмод=10 кГц — на 40 и 60 кГц, при ν0=80 кГц — на 78 и 82 кГц. При φm=10° спектр похож на спектр АМ-сигнала с малой глубиной: видны только основная и две боковые линии. С ростом φm появляются линии второго и третьего порядков, а основная ослабевает; при φm=120° она уже в 3 раза меньше первой боковой. Этим спектр ФМ отличается от спектра АМ. Перегрузка входа здесь не искажает спектр вблизи несущей: срез сохраняет моменты перехода через ноль, т. е. фазу. Первая гармоника срезанного сигнала пропорциональна cos2πν0t+φt, и её спектр в точности описывается (9). Паразитные линии (45,3; 54,7 кГц и др.) — наложение высших гармоник, как в разделе Г.

а) φm = 10°

б) φm = 60°

в) φm = 120°

г) νмод = 10 кГц

д) ν0 = 80 кГц. Рис. 16. Спектры ФМ-сигнала

Таблица 7. Относительные амплитуды линий ФМ-сигнала на ν0±kνмод (нормировка на наибольшую; для боковых — среднее по двум сторонам)

| φm, ° |  | k=0 | k=1 | k=2 | k=3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | эксп. | 1,000 | 0,090 | 0,008 | 0,007 |
|  | теор. | 1,000 | 0,088 | 0,004 | 0,000 |
| 60 | эксп. | 1,000 | 0,609 | 0,167 | 0,035 |
|  | теор. | 1,000 | 0,612 | 0,168 | 0,030 |
| 120 | эксп. | 0,303 | 1,000 | 0,646 | 0,252 |
|  | теор. | 0,298 | 1,000 | 0,656 | 0,254 |

Е. Фильтрация сигналов RC-цепочкой

- RC-цепочка: R=3 кОм, C=1000 пФ, τRC=RC=3,0 мкс, νRC=1/τRC=333 кГц. На вход подана последовательность прямоугольных импульсов с τ=150 нс и T=3, 6, 12 мкс (T∼τRC, τ≈T/20).

- Осциллограммы на входе и выходе (рис. 17): после фильтра остаётся небольшое сглаженное колебание — зарядка конденсатора во время короткого импульса и экспоненциальная разрядка в паузе. Спектры (рис. 18): высокие гармоники на выходе сильно подавлены.

а) T = 3 мкс

б) T = 12 мкс. Рис. 17. Сигнал на входе (синий) и выходе (красный) RC-цепочки

а) T = 3 мкс

б) T = 6 мкс

в) T = 12 мкс. Рис. 18. Спектры сигнала на входе (синий, сверху) и выходе (красный, снизу) RC-цепочки

- При T=6 мкс (а также при T=3 и 12 мкс) измерены амплитуды первых девяти гармоник на входе an0 и выходе anф, Kn=anф/an0 (табл. 8).

Таблица 8. Коэффициент фильтрации RC-цепочки (T = 6 мкс)

| n | νn, кГц | Knэксп | Knтеор (τRC = 3 мкс) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 167 | 0,269 | 0,303 |
| 2 | 333 | 0,162 | 0,157 |
| 3 | 500 | 0,106 | 0,106 |
| 4 | 667 | 0,077 | 0,079 |
| 5 | 833 | 0,056 | 0,064 |
| 6 | 1000 | 0,056 | 0,053 |
| 7 | 1167 | 0,043 | 0,045 |
| 8 | 1333 | 0,032 | 0,040 |
| 9 | 1500 | 0,027 | 0,035 |

Обработка результатов

10. Соотношения неопределённостей для прямоугольных импульсов

Амплитуды гармоник (п. 7). Частоты гармоник совпадают с νn=n/T в пределах 0,1 кГц. Отношения an/a1 завышены на 15–35 %: амплитуда первой гармоники занижена эффектом «частокола» сильнее соседних. Если нормировать на амплитудный множитель C=1,00 мВ, найденный аппроксимацией (4) по всем 40 гармоникам на экране, отклонения от теории для n≥2 не превышают 13 % (последний столбец табл. 1, рис. 19). Это соответствует ожидаемой погрешности измерения амплитуды при прямоугольном окне БПФ.

Рис. 19. Амплитуды гармоник (T = 1 мс, τ = 50 мкс) и теоретическая огибающая (4)

Ширина спектра (п. 8). Δν определялась аппроксимацией амплитуд гармоник главного и первого бокового лепестков функцией Csinπν/Δν/πν/Δν. Погрешность — погрешность параметра аппроксимации, но не менее 0,1 кГц. Прямая через начало координат (МНК с весами 1/σi2):

k1=∑xiyi/σi2∑xi2/σi2,  σk1=∑xi2σi2-1/2,

Δν⋅τ=k1=0,994±0,003.

Рис. 20. Зависимость Δν от 1/τ (T = 1 мс)

Шаг гармоник (п. 9). Аналогично:

δν⋅T=k2=1,003±0,002.

Рис. 21. Зависимость δν от 1/T (τ = 100 мкс)

Оба соотношения выполняются с точностью около 1 %.

Цуги: теорема смещения и соотношение неопределённостей

Центр спектра во всех случаях совпадает с частотой несущей ν0 с точностью 1 %: 49,9–50,1 кГц при ν0=50 кГц, 69,9 при 70 и 99,1 при 100 кГц. Это подтверждает теорему смещения. Шаг линий равен 1/T с точностью 0,5 %. Зависимость полуширины главного лепестка от 1/τ (рис. 22) — прямая с наклоном

Δν⋅τ=0,97±0,02,

т. е. Δν⋅τ≈1, как и для прямоугольных импульсов. Разброс отдельных точек до 15 % (наибольший при N=15, где в главный лепесток попадает всего 7 линий) объясняется конечным шагом линий и наложением на главный лепесток паразитных линий 45,3 и 54,7 кГц.

Рис. 22. Полуширина спектра цуга в зависимости от 1/τ

Амплитудная модуляция

Рис. 23. Отношение амплитуд боковой и основной линий в зависимости от глубины модуляции

Зависимость aбок/aоснm монотонно растёт, но лежит в 3–10 раз ниже теоретической прямой m/2 (рис. 23). Проверить теорию количественно по этим данным нельзя. Качественно расхождение объясняется перегрузкой входа: АЦП срезает сигнал на уровне 0,2 В, а огибающая сигнала меняется от 1,3 до 3,7 В. Срезанный сигнал почти не содержит модуляции. Модель идеального среза (красная кривая) правильно даёт уровень основной линии (0,18 В эфф. против 0,175 В) и значение при m=1 (0,11 против 0,145). Но при m<0,9 модель предсказывает почти полное подавление боковых линий, а в эксперименте отношение растёт примерно пропорционально m (≈0,09m). Этот остаток, по-видимому, связан с тем, что реальное ограничение во входном тракте осциллографа не является идеальным срезом; объяснить его полностью по имеющимся данным не удаётся. Для корректной проверки aбок/aосн=m/2 измерение нужно повторить с пределом канала ±5 В.

Фазовая модуляция

Относительные амплитуды линий совпадают с Jkφm с точностью 1–2 % при всех трёх значениях φm (табл. 7, рис. 24). Спектр ФМ-сигнала описывается формулой (9).

Рис. 24. Сравнение амплитуд линий спектра ФМ-сигнала с функциями Бесселя

29. Фильтрация RC-цепочкой

Экспериментальные коэффициенты Kn для всех трёх периодов ложатся на одну теоретическую кривую (10) (рис. 25). Аппроксимация всех точек функцией (10) с одним параметром τRC даёт 3,04±0,04 мкс. Разброс значений, полученных по отдельным снимкам (2,77, 3,25, 2,99, 3,02 мкс), больше статистической погрешности подгонки, поэтому окончательно принимаем

τRC=3,0±0,2 мкс,

что совпадает с расчётом τRC=RC=3 кОм⋅1000 пФ=3,0 мкс. Погрешность номиналов R и C на установке не указана.

Рис. 25. Амплитудный коэффициент фильтрации RC-цепочки

Вывод

Изучены спектры периодических сигналов различной формы.

- Для прямоугольных импульсов подтверждено, что спектр дискретен с шагом 1/T, а огибающая имеет вид sinx/x с нулями при k/τ. Соотношения неопределённостей выполняются с точностью около 1 %: Δν⋅τ=0,994±0,003, δν⋅T=1,003±0,002.

- Для цугов подтверждена теорема смещения: спектр прямоугольного импульса переносится на частоту несущей с точностью 1 %. Полуширина главного лепестка Δν⋅τ=0,97±0,02.

- Спектр гауссианов не совпал с теоретическим (гауссовым): в нём есть нули и боковые лепестки. Численным моделированием показано, что это результат перегрузки входа осциллографа. Срезанный на уровне ±0,1 В гауссиан эквивалентен прямоугольному импульсу шириной 60 мкс, и предсказанные для него нули (16,5 и 32,9 кГц) точно совпадают с наблюдаемыми.

- Для АМ-сигнала подтверждены положения линий (ν0, ν0±νмод) и глубина модуляции по осциллограмме (m=0,49). Соотношение aбок/aосн=m/2 проверить не удалось: из-за перегрузки входа измеренное отношение в 3–10 раз меньше теоретического. Измерение нужно повторить без перегрузки.

- Спектр ФМ-сигнала совпадает с предсказанием через функции Бесселя с точностью 1–2 %. Перегрузка на него не влияет, так как срез сохраняет фазу.

- Амплитудный коэффициент фильтрации RC-цепочки описывается формулой K=1/1+2πντRC2. Найденное τRC=3,0±0,2 мкс совпадает с RC=3,0 мкс.

Основной методический вывод: при цифровом спектральном анализе предел входного канала должен превышать размах сигнала. Иначе нелинейное ограничение порождает гармоники, отсутствующие в исходном сигнале, и искажает соотношения амплитуд.