# Лабораторная работа 3.6.1

Спектральный анализ электрических сигналов

Зеличенко Данил Данилович, группа Б04-505

Цель работы: изучить спектры сигналов различной формы и влияние параметров сигнала на вид соответствующих спектров; проверить справедливость соотношений неопределённостей; познакомиться с работой спектральных фильтров на примере RC-цепочки.

В работе используются: генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/4, цифровой USB-осциллограф АКИП-7220А с функцией быстрого преобразования Фурье, компьютер, RC-цепочка (R=3 кОм, C=1000 пФ).

# Теория

Подробно теория изложена во Введении к разделу VI лабораторного практикума; здесь приведены только формулы, которые используются в работе.

Ряд Фурье. Периодическую функцию с периодом T можно разложить в ряд Фурье:

ft=a02+n=1∞ancos2πνnt+φn,  νn=nT	(1)

где амплитуды гармоник

an=An2+Bn2, An=2T0Tftcos2πνnt dt, Bn=2T0Tftsin2πνnt dt	(2)

Набор частот νn и амплитуд an — спектр сигнала. У периодического сигнала он дискретный, соседние гармоники отстоят на δν=1/T. Осциллограф показывает только an.

Соотношения неопределённостей. Если у сигнала есть характерное время Δt, то в спектре есть характерный масштаб Δν, причём

Δν⋅Δt∼1	(3)

Для периода повторения соотношение точное: δν⋅T=1.

Прямоугольные импульсы амплитуды V0, длительности τ, период T. Из (2) получаем (Пример 3 Введения)

an=2V0τTsinπνnτπνnτ	(4)

Огибающая спектра имеет вид sinx/x и обращается в ноль при ν=k/τ. Ширину спектра Δν считаем от ν=0 до первого нуля, тогда Δν⋅τ=1. Отношение амплитуд, которое удобно сравнивать с опытом:

ana1=sinπnτ/Tnsinπτ/T	(5)

Цуги. Цуг — это синусоида частоты ν0, умноженная на прямоугольный импульс длительностью τ=N/ν0 (N — число периодов в цуге). По теореме смещения (п. 3 Введения) умножение на cos2πν0t переносит спектр прямоугольного импульса из нуля на частоту ν0:

aν∝sinπν−ν0τπν−ν0τ	(6)

Ближайшие к центру нули огибающей лежат на ν0±Δν, где Δν=1/τ; линии, как и раньше, идут через 1/T.

Гауссианы ft=V0exp−t2/2σ2, ширина импульса на полувысоте τ=22ln2 σ≈2,36 σ. Спектр гауссиана — тоже гауссиан, без нулей и боковых лепестков:

an=22πV0σTexp−2π2σ2νn2	(7)

Полная ширина спектра на полувысоте Δν=2ln2/πσ, отсюда

Δν⋅τ=4ln2π≈0,88	(8)

Для прямоугольного импульса при том же определении ширин (по полувысоте) Δν⋅τ≈1,21.

АМ-сигнал (п. 4.2 Введения):

ft=A01+mcos2πνмодtcos2πν0t=A0cos2πν0t+mA02cos2πν0±νмодt	(9)

т. е. спектр — основная линия на ν0 и две боковые на ν0±νмод, и aбок/aосн=m/2. Глубина модуляции по осциллограмме:

m=Amax−AminAmax+Amin	(10)

ФМ-сигнал (п. 4.2 Введения):

ft=A0cos2πν0t+φmsin2πνмодt=A0k=−∞∞Jkφmcos2πν0+kνмодt	(11)

Спектр — линии на ν0±kνмод, где k=0,1,2,… — порядок линии (номер боковой линии, считая от центральной), с амплитудами A0Jkφm. Jk — функции Бесселя первого рода k-го порядка: специальные функции, их значения берутся из таблиц или считаются на компьютере. При малых φm J0≈1, J1≈φm/2, остальные близки к нулю.

RC-цепочка — фильтр низких частот. Для гармоники частоты ν (Пример 2 Введения):

Kν=aфa0=11+2πντRC2, где τRC=RC	(12)

# Экспериментальная установка

Выход CH1 генератора (см. рис. 2) подключается к каналу A осциллографа (см. рис. 1), осциллограф — к компьютеру. Программа осциллографа показывает сигнал и его спектр. В части Е сигнал подаётся на канал A напрямую, а через RC-цепочку (см. рис. 3) — на канал B.

Рис. 1. Осциллограф АКИП-7220А

Рис. 2. Генератор АКИП-3409/4

Рис. 3. RC-цепочка

# Ход работы

## А. Спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов

- Изучено устройство генератора и программы осциллографа.

- Выход генератора подключён к каналу A осциллографа, приборы включены.

- На генераторе установлены прямоугольные импульсы: νповт=1 кГц (T=1 мс), τ=50 мкс = T/20.

- Получена устойчивая картина сигнала на экране.

- Получен спектр сигнала (см. рис. 4). Видны гармоники через 1 кГц, огибающая вида sinx/x с нулями на 20, 40, 60 кГц, т. е. на k/τ, как и должно быть по (4).

Рис. 4. Спектр прямоугольных импульсов: νповт = 1 кГц, τ = 50 мкс (20 кГц/дел)

- Меняли на генераторе по одному параметру, масштабы не трогали.

- а) τ=50 мкс, νповт = 1, 2, 3, 4 кГц (см. рис. 4, 5–7). Расстояние между гармониками растёт вместе с νповт, гармоник под огибающей становится меньше, а нули огибающей остаются на 20 и 40 кГц: их положение задаёт только τ. Амплитуды гармоник растут примерно пропорционально νповт (первая гармоника 27, 49, 79 и 106 мВ), как и следует из (4): при фиксированном τ амплитуда пропорциональна τ/T.

- б) νповт=1 кГц, τ = 100, 150, 200 мкс (см. рис. 8–10). Шаг гармоник остаётся 1 кГц, а огибающая сжимается: первый ноль переезжает с 10 кГц на 6,7 и 5 кГц, т. е. на 1/τ. Низшие гармоники растут, так как растёт площадь импульса.

Рис. 5. νповт = 2 кГц, τ = 50 мкс (20 кГц/дел)

Рис. 6. νповт = 3 кГц, τ = 50 мкс (20 кГц/дел)

Рис. 7. νповт = 4 кГц, τ = 50 мкс (20 кГц/дел)

Рис. 8. νповт = 1 кГц, τ = 100 мкс (10 кГц/дел)

Рис. 9. νповт = 1 кГц, τ = 150 мкс (5 кГц/дел)

Рис. 10. νповт = 1 кГц, τ = 200 мкс (10 кГц/дел)

- По спектру на рис. 4 (T=1 мс, τ=50 мкс) сняты частоты и амплитуды первых восьми гармоник (табл. 1). Отсчёт делался с помощью измерительных линеек (курсоров) программы осциллографа: частота — с точностью ±0,2 кГц, амплитуда — ±1 мВ. Теоретическое отношение амплитуд считалось по (5).

Таблица 1. Частоты и амплитуды гармоник (T = 1 мс, τ = 50 мкс)

| n | νnэксп, кГц | νnтеор=n/T, кГц | anэксп, мВ | an/a1эксп | an/a1теор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,9 | 1,0 | 27 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 1,9 | 2,0 | 25 | 0,93 | 0,99 |
| 3 | 3,0 | 3,0 | 26 | 0,96 | 0,97 |
| 4 | 4,0 | 4,0 | 26 | 0,96 | 0,94 |
| 5 | 4,9 | 5,0 | 25 | 0,93 | 0,90 |
| 6 | 6,0 | 6,0 | 22 | 0,81 | 0,86 |
| 7 | 7,0 | 7,0 | 22 | 0,81 | 0,81 |
| 8 | 8,1 | 8,0 | 21 | 0,78 | 0,76 |

Частоты гармоник и отношения их амплитуд в пределах погрешности согласуются с теорией.

- При T=1 мс длительность меняли от τ=20 мкс = T/50 до τ=200 мкс = T/5 (см. рис. 11–17) и для каждого τ находили ширину спектра Δν — расстояние от ν=0 до первого нуля огибающей. Ноль лежит между двумя самыми маленькими гармониками, его положение оценивалось на глаз с точностью ±0,3 кГц (гармоники идут через 1 кГц). Результаты в табл. 2.

Рис. 11. T = 1 мс, τ = 20 мкс (20 кГц/дел)

Рис. 12. T = 1 мс, τ = 50 мкс (5 кГц/дел)

Рис. 13. T = 1 мс, τ = 70 мкс (10 кГц/дел)

Рис. 14. T = 1 мс, τ = 100 мкс (10 кГц/дел)

Рис. 15. T = 1 мс, τ = 120 мкс (10 кГц/дел)

Рис. 16. T = 1 мс, τ = 140 мкс (5 кГц/дел)

Рис. 17. T = 1 мс, τ = 200 мкс (5 кГц/дел)

Таблица 2. Ширина спектра при разной длительности импульса (T = 1 мс)

| τ, мкс | 1/τ, кГц | Δν, кГц | Δν⋅τ |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 50,00 | 49,5 ± 0,3 | 0,99 |
| 50 | 20,00 | 20,0 ± 0,3 | 1,00 |
| 70 | 14,29 | 14,2 ± 0,3 | 0,99 |
| 100 | 10,00 | 10,0 ± 0,3 | 1,00 |
| 120 | 8,33 | 8,3 ± 0,3 | 1,00 |
| 140 | 7,14 | 7,2 ± 0,3 | 1,01 |
| 200 | 5,00 | 5,0 ± 0,3 | 1,00 |

Здесь проверялось, что первый ноль огибающей стоит на ν=1/τ, как следует из (4). Во всех случаях Δν⋅τ≈1: чем короче импульс, тем шире его спектр.

- При τ=100 мкс период меняли от T=2τ до T=50τ (см. рис. 18–23). Гармоник на экране много и они близко, поэтому, как предлагается в описании, измерялись частоты n-й и n+m-й гармоник (первой и последней видимой), и

δν=νn+m−νnm	(13)

Частоты пиков отсчитывались с точностью 0,05 деления шкалы, отсюда погрешность δν равна 2⋅0,05⋅цена деления/m. Результаты в табл. 3. При T=2τ видны только нечётные гармоники 5, 15, 25… кГц: чётные попадают точно в нули огибающей k/τ=10,20,… кГц, поэтому n в этом случае считается в единицах 5 кГц.

Рис. 18. τ = 100 мкс, T=2τ = 0,2 мс (10 кГц/дел)

Рис. 19. τ = 100 мкс, T=10τ = 1 мс (2 кГц/дел)

Рис. 20. τ = 100 мкс, T=20τ = 2 мс (1 кГц/дел)

Рис. 21. τ = 100 мкс, T=30τ = 3 мс (1 кГц/дел)

Рис. 22. τ = 100 мкс, T=40τ = 4 мс (1 кГц/дел)

Рис. 23. τ = 100 мкс, T=50τ = 5 мс (1 кГц/дел)

Таблица 3. Расстояние между гармониками при разном периоде (τ = 100 мкс)

| T/τ | T, мс | n | νn, кГц | n+m | νn+m, кГц | δν, кГц | 1/T, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,2 | 1 | 5,00 | 19 | 96,00 | 5,060 ± 0,040 | 5,000 |
| 10 | 1,0 | 1 | 0,96 | 8 | 8,02 | 1,009 ± 0,020 | 1,000 |
| 20 | 2,0 | 1 | 0,48 | 14 | 6,97 | 0,499 ± 0,005 | 0,500 |
| 30 | 3,0 | 1 | 0,33 | 15 | 5,02 | 0,335 ± 0,005 | 0,333 |
| 40 | 4,0 | 1 | 0,24 | 20 | 5,02 | 0,252 ± 0,004 | 0,250 |
| 50 | 5,0 | 1 | 0,19 | 25 | 5,02 | 0,201 ± 0,003 | 0,200 |

- Графики Δν1/τ и δν1/T построены в разделе «Обработка результатов» (см. рис. 67, 68).

## Б. Спектр периодической последовательности цугов

- Установлен режим цугов: ν0=50 кГц, T=1 мс, N=5 (τ=N/ν0=100 мкс).

- Получен спектр сигнала (см. рис. 24), центр картины — на 50 кГц.

- Меняли по одному параметру: N (см. рис. 25, 26), T (см. рис. 27, 28), ν0 (см. рис. 29, 30). Что видно:

  - при изменении ν0 вся картина сдвигается целиком и форму не меняет: цуг — это прямоугольный импульс, умноженный на синусоиду, и по теореме смещения его спектр — спектр прямоугольника, перенесённый на ν0 (см. (6));

  - при увеличении N главный лепесток сужается: его полуширина Δν=1/τ=ν0/N (при N = 5, 10, 15 — 10; 5; 3,3 кГц);

  - при уменьшении T линии раздвигаются (δν=1/T), а огибающая остаётся прежней, т. к. τ не менялось;

  - по сравнению с прямоугольными импульсами (см. рис. 8) огибающая та же, sinx/x с шириной 1/τ, только центр не в нуле, а на ν0.

- Кроме главного лепестка видна гребёнка линий около нулевой частоты. Её огибающая имеет нули на 10, 20, 30 кГц, т. е. это спектр прямоугольного импульса длительностью τ (см. (4)). Генератор формирует цуг не идеально: синусоида в начале цуга начинается не точно из нуля, и у цуга появляется небольшая постоянная составляющая на время импульса (про неточность синтеза реальных сигналов — см. п. 5 Введения). Такая добавка — прямоугольный импульс, и его спектр виден около нуля. На главный лепесток это не влияет. Отдельный пик около 45 кГц (см. рис. 26) того же происхождения, что линии в п. 21.

Рис. 24. Спектр цугов: ν0 = 50 кГц, N = 5, T = 1 мс (20 кГц/дел)

Рис. 25. Спектр цугов: ν0 = 50 кГц, N = 10, T = 1 мс (20 кГц/дел)

Рис. 26. Спектр цугов: ν0 = 50 кГц, N = 15, T = 1 мс (20 кГц/дел)

Рис. 27. Спектр цугов: ν0 = 50 кГц, N = 5, T = 0,5 мс (20 кГц/дел)

Рис. 28. Спектр цугов: ν0 = 50 кГц, N = 5, T = 0,7 мс (20 кГц/дел)

Рис. 29. Спектр цугов: ν0 = 70 кГц, N = 5, T = 1 мс (20 кГц/дел)

Рис. 30. Спектр цугов: ν0 = 100 кГц, N = 5, T = 1 мс (20 кГц/дел)

- По спектрам (см. рис. 24–30) найдены нули главного лепестка: ν1 и ν2 (самые маленькие гармоники по краям лепестка, точность ±0,5 кГц), центр спектра ν1+ν2/2, полуширина Δν=ν2−ν1/2 и расстояние между линиями δν по (13). Результаты в табл. 4, проверка теоремы смещения и соотношения неопределённостей — в «Обработке результатов» (см. рис. 69).

Таблица 4. Спектры цугов

| ν0, кГц | N | T, мс | τ, мкс | ν1, кГц | ν2, кГц | центр, кГц | Δν, кГц | 1/τ, кГц | δν, кГц | 1/T, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 5 | 1,0 | 100 | 40,5 | 59,5 | 50,0 | 9,5 ± 0,5 | 10,0 | 1,00 | 1,00 |
| 50 | 10 | 1,0 | 200 | 44,5 | 55,5 | 50,0 | 5,5 ± 0,5 | 5,0 | 1,00 | 1,00 |
| 50 | 15 | 1,0 | 300 | 46,0 | 54,0 | 50,0 | 4,0 ± 0,5 | 3,3 | 0,99 | 1,00 |
| 50 | 5 | 0,5 | 100 | 39,5 | 60,5 | 50,0 | 10,5 ± 0,5 | 10,0 | 1,99 | 2,00 |
| 50 | 5 | 0,7 | 100 | 40,0 | 60,0 | 50,0 | 10,0 ± 0,5 | 10,0 | 1,43 | 1,43 |
| 70 | 5 | 1,0 | 71 | 56,5 | 83,5 | 70,0 | 13,5 ± 0,5 | 14,1 | 1,00 | 1,00 |
| 100 | 5 | 1,0 | 50 | 80,5 | 117,5 | 99,0 | 18,5 ± 0,5 | 20,0 | 1,00 | 1,00 |

## В. Спектр периодической последовательности гауссианов

- Установлен режим гауссовых импульсов: частота 1 кГц, 1 цикл, период повторения T=10 мс. Получен спектр (см. рис. 31).

- Меняли частоту гауссиана и период (см. рис. 32, 33):

  - при частоте 2 кГц (см. рис. 32) импульс вдвое короче, и огибающая вдвое шире: первый ноль переехал с 3,4 на 6,8 кГц; расстояние между линиями не изменилось (0,1 кГц);

  - при T=5 мс (см. рис. 33) линии идут вдвое реже (0,2 кГц), а огибающая та же, что на рис. 31.

- На рис. 32 «дно» между линиями немного приподнято (вопрос с выполнения лабы). Линии здесь стоят очень часто (0,1 кГц при масштабе 2 кГц/дел, около 20 линий на деление), и программа строит каждый пик не бесконечно узким, а с конечной шириной — порядка шага, с которым она считает спектр. Соседние пики перекрываются основаниями, и между ними амплитуда не падает до нуля. На рис. 31 (1 кГц/дел) линии расходятся сильнее, и дно почти нулевое.

Рис. 31. Спектр гауссианов: частота 1 кГц, 1 цикл, T = 10 мс (1 кГц/дел)

Рис. 32. Спектр гауссианов: частота 2 кГц, 1 цикл, T = 10 мс (2 кГц/дел)

Рис. 33. Спектр гауссианов: частота 1 кГц, 1 цикл, T = 5 мс (2 кГц/дел)

- Для гауссиана частотой 4,883 кГц сняты форма импульса (см. рис. 34) и спектр (см. рис. 35). Сигнал по шкале идёт от −5,0 до +5,0 В, т. е. размах импульса 10 В. Ширина на половине высоты (на уровне 0 В) — от 1056 до 1116 мкс по шкале рис. 34, τ=60±5 мкс (края отсчитывались с точностью ±0,05 деления, цена деления 79,5 мкс). Полуширина огибающей спектра на половине высоты — 10,5 кГц, т. е. Δν=21±1 кГц (точность ±0,1 деления при 5 кГц/дел). Получаем

Δν⋅τ=21⋅0,060=1,26±0,12	(14)

Рис. 34. Гауссов импульс: частота 4,883 кГц, 1 цикл, T = 10 мс (79,5 мкс/дел, 1,16 В/дел)

Рис. 35. Спектр того же сигнала: частота 4,883 кГц, 1 цикл, T = 10 мс (5 кГц/дел)

Для гауссиана по (8) должно быть 0,88, для прямоугольного импульса — 1,21. Получилось как у прямоугольника. И сама форма спектра не гауссова: у настоящего гауссиана по (7) огибающая монотонно спадает, а здесь есть нули (16,5 и 33 кГц) и боковые лепестки, как у sinx/x. Во всех случаях первый ноль стоит на ≈3,4 νф (νф — частота гауссиана): 3,4 кГц при 1 кГц, 6,8 при 2 кГц, 16,5 при 4,883 кГц.

Причина — в настройке осциллографа, а не в сигнале. Форма импульса (см. рис. 34) снималась на пределе ±10 В, и там виден нормальный колокол. Спектр же снимался на пределе ±100 мВ (см. панель сверху на рис. 31–35, там же горит красный значок перегрузки «!»). Импульс 10 В при этом обрезается на уровнях ±0,1 В, и осциллограф видит почти прямоугольный импульс, ширина которого примерно равна ширине гауссиана на уровне 0 В (см. рис. 36). Спектр прямоугольного импульса — sinx/x с первым нулём на 1/τ: 1/60 мкс ≈ 16,7 кГц, что и видно на рис. 35.

Рис. 36. Гауссов импульс и прямоугольный импульс (выделен), который видит осциллограф при перегрузке входа

## Г. Спектр амплитудно-модулированного (АМ) сигнала

- Установлен режим АМ: ν0=50 кГц, νмод=2 кГц, m=50 % (см. рис. 37).

- По осциллограмме (см. рис. 37) Amax=3,7 В, Amin=1,3 В (отсчёт ±0,05 В). По (10)

m=3,7−1,33,7+1,3=0,48±0,02	(15)

Погрешность: Δm=2Amax2+Amin2Amax+Amin2 ΔA. В пределах погрешности совпадает с установленным m=0,5.

Рис. 37. АМ-сигнал: ν0 = 50 кГц, νмод = 2 кГц, m = 50 % (0,2 мс/дел, 1 В/дел)

- Спектр при ν0=50 кГц, νмод=2 кГц показан на рис. 38 и крупнее на рис. 39. Основная линия — ровно на 50,0 кГц, боковые — на 48,0 и 52,0 кГц, т. е. на ν0±νмод, как по (9). Но боковые линии маленькие (8 мВ вместо ожидаемых 0,25·175 ≈ 44 мВ), а рядом стоят гораздо более высокие линии на 45,3 и 54,7 кГц и несколько мелких (47,3; 49,3; 50,7; 52,7 кГц).

- Линии, которые стоят примерно на 45,3 и 54,7 кГц, — не боковые. При смене νмод на 5 и 10 кГц (см. рис. 40, 41) они остаются на месте (боковые должны были бы уйти на 45/55 и 40/60 кГц), они разной высоты (55 и 33 мВ), и их высота почти не меняется при изменении m (см. рис. 45–51). При смене несущей они перемещаются: при ν0=20 кГц появляется линия на 60 кГц = 3ν0 высотой 0,30 от основной (см. рис. 42), при ν0=40 кГц — линии на 75,3 и 4,7 кГц (см. рис. 43).

- Объяснение (опять обрезка сигнала): сигнал 10 В подавался на вход с пределом ±200 мВ (значок перегрузки «!» на всех спектрах), и осциллограф обрезал синусоиду почти до меандра. У меандра есть нечётные гармоники 3ν0, 5ν0 с амплитудами 1/3 и 1/5 от основной. На этих снимках спектр строится до 97,66 кГц (число на панели сверху), т. е. сигнал оцифровывается с частотой 195,3 кГц, и всё, что выше 97,66 кГц, отражается обратно: 195,3−3⋅50=45,3 кГц, 5⋅50−195,3=54,7 кГц. Мелкие линии рядом — это боковые от таких же отражённых гармоник. Модуляцию же обрезание почти убирает, поэтому настоящие боковые на 48 и 52 кГц такие маленькие, а при νмод = 5 и 10 кГц их вообще не видно.

Рис. 38. Спектр АМ-сигнала: ν0 = 50 кГц, νмод = 2 кГц, m = 50 % (10 кГц/дел)

Рис. 39. То же, крупнее (2 кГц/дел)

Рис. 40. ν0 = 50 кГц, νмод = 5 кГц, m = 50 % (10 кГц/дел)

Рис. 41. ν0 = 50 кГц, νмод = 10 кГц, m = 50 % (10 кГц/дел)

Рис. 42. ν0 = 20 кГц, νмод = 2 кГц, m = 50 % (10 кГц/дел)

Рис. 43. ν0 = 40 кГц, νмод = 2 кГц, m = 50 % (10 кГц/дел)

- Меняли глубину модуляции от 10 до 100 % (см. рис. 44–51) и снимали амплитуды основной линии и боковых на 48 и 52 кГц (табл. 5), с точностью ±0,5 мВ. При m=10 % боковые линии не видны совсем (см. рис. 44), поэтому эта точка в таблицу не вошла.

Рис. 44. Спектр АМ-сигнала вблизи несущей: m = 10 % (2 кГц/дел)

Рис. 45. Спектр АМ-сигнала вблизи несущей: m = 30 % (2 кГц/дел)

Рис. 46. Спектр АМ-сигнала вблизи несущей: m = 50 % (2 кГц/дел)

Рис. 47. Спектр АМ-сигнала вблизи несущей: m = 60 % (2 кГц/дел)

Рис. 48. Спектр АМ-сигнала вблизи несущей: m = 70 % (2 кГц/дел)

Рис. 49. Спектр АМ-сигнала вблизи несущей: m = 80 % (2 кГц/дел)

Рис. 50. Спектр АМ-сигнала вблизи несущей: m = 90 % (2 кГц/дел)

Рис. 51. Спектр АМ-сигнала вблизи несущей: m = 100 % (2 кГц/дел)

Таблица 5. Амплитуды линий спектра АМ-сигнала (ν0 = 50 кГц, νмод = 2 кГц)

| m, % | a48, мВ | aосн, мВ | a52, мВ | aбок/aосн | m/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 3,0 | 175,2 | 3,0 | 0,017 | 0,15 |
| 50 | 7,7 | 174,9 | 8,0 | 0,045 | 0,25 |
| 60 | 9,7 | 174,6 | 10,0 | 0,056 | 0,30 |
| 70 | 11,7 | 173,9 | 12,3 | 0,069 | 0,35 |
| 80 | 13,3 | 173,2 | 14,0 | 0,079 | 0,40 |
| 90 | 14,7 | 171,6 | 16,0 | 0,089 | 0,45 |
| 100 | 21,0 | 155,6 | 24,0 | 0,145 | 0,50 |

aбок — среднее по линиям 48 и 52 кГц. Их амплитуды одинаковы, как и должно быть для боковых. График — в «Обработке результатов» (см. рис. 70).

## Д. Спектр сигнала, модулированного по фазе

- Установлен режим ФМ: ν0=50 кГц, νмод=2 кГц, φm=10° (см. рис. 2, сигнал — рис. 52). Здесь вход осциллографа тоже был перегружен, но на фазовую модуляцию это почти не влияет: обрезание меняет форму колебаний, но не сдвигает моменты перехода через ноль, т. е. фаза сохраняется. Поэтому положения и относительные высоты линий около несущей не искажаются, появляются только слабые лишние линии, как в п. 21.

Рис. 52. ФМ-сигнал: ν0 = 50 кГц, νмод = 2 кГц (0,1 мс/дел, 2 В/дел)

- Меняли φm (см. рис. 53–55), νмод (см. рис. 56, 57) и ν0 (см. рис. 58, 59). Линии стоят на ν0±kνмод: при νмод = 5 кГц — на 45 и 55 кГц, при 10 кГц — на 40 и 60 кГц, при ν0 = 20 и 80 кГц — на 18/22 и 78/82 кГц. Чтобы проверить формулу (11), сняли высоты центральной линии a0 и боковых линий первого и второго порядка a1, a2 (среднее по левой и правой, ±0,5 мВ) и сравнили отношения a1/a0 и a2/a0 с теоретическими J1/J0 и J2/J0 (табл. 6).

Рис. 53. Спектр ФМ-сигнала: ν0 = 50 кГц, νмод = 2 кГц, φm = 10° (5 кГц/дел)

Рис. 54. Спектр ФМ-сигнала: ν0 = 50 кГц, νмод = 2 кГц, φm = 60° (5 кГц/дел)

Рис. 55. Спектр ФМ-сигнала: ν0 = 50 кГц, νмод = 2 кГц, φm = 120° (5 кГц/дел)

Рис. 56. Спектр ФМ-сигнала: ν0 = 50 кГц, νмод = 5 кГц, φm = 10° (5 кГц/дел)

Рис. 57. Спектр ФМ-сигнала: ν0 = 50 кГц, νмод = 10 кГц, φm = 10° (5 кГц/дел)

Рис. 58. Спектр ФМ-сигнала: ν0 = 20 кГц, νмод = 2 кГц, φm = 10° (5 кГц/дел)

Рис. 59. Спектр ФМ-сигнала: ν0 = 80 кГц, νмод = 2 кГц, φm = 10° (2 кГц/дел)

Таблица 6. Высоты линий спектра ФМ-сигнала и сравнение с теорией (ν0 = 50 кГц, νмод = 2 кГц)

| φm, ° | a0, мВ | a1, мВ | a2, мВ | a1/a0 | J1/J0 | a2/a0 | J2/J0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 174,3 | 15,7 | 1,3 | 0,09 | 0,09 | 0,007 | 0,004 |
| 60 | 130,6 | 79,6 | 21,9 | 0,61 | 0,61 | 0,168 | 0,168 |
| 120 | 30,1 | 99,3 | 64,2 | 3,30 | 3,35 | 2,133 | 2,199 |

Экспериментальные отношения совпадают с теоретическими. С ростом φm центральная линия падает, а боковые растут (см. рис. 53–55). При φm=10° видны только центральная линия и две боковые, т. е. спектр такой же, как у АМ-сигнала с малой глубиной модуляции, — по амплитудам их не отличить. Спектры начинают различаться, когда становятся заметны линии второго порядка ν0±2νмод, примерно с φm≈30–40°: на экране больше трёх линий, а центральная линия с ростом φm падает (при 120° она уже ниже боковых). У АМ такого не бывает.

## Е. Изучение фильтрации сигналов

- RC-цепочка: R=3 кОм, C=1000 пФ (см. рис. 3), τRC=RC=3,0 мкс, νRC=1/τRC=333 кГц. Схема собрана по рис. 5 описания. На вход подавались прямоугольные импульсы τ=150 нс с периодом T = 3, 6 и 12 мкс (T∼τRC, τ≈T/20).

- Осциллограммы нефильтрованного (синий, сигнал генератора сразу на осциллограф) и фильтрованного (красный, после RC-цепочки) сигналов — на рис. 60–62. Развёртка 0,2 мс/дел, а период импульсов — единицы микросекунд, поэтому отдельные импульсы сливаются в вертикальные линии. Импульсы амплитудой около 5 В после цепочки превращаются в небольшую пульсацию около постоянного уровня: за 150 нс конденсатор успевает зарядиться совсем немного и в паузе разряжается. Спектры нефильтрованного и фильтрованного сигналов — на рис. 63–66: после фильтра (красный, внизу) высокие гармоники сильно подавлены.

Рис. 60. Осциллограммы нефильтрованного (синий) и фильтрованного через RC-цепочку (красный) сигналов, T = 3 мкс, τ = 150 нс (0,2 мс/дел)

Рис. 61. Осциллограммы нефильтрованного (синий) и фильтрованного через RC-цепочку (красный) сигналов, T = 6 мкс, τ = 150 нс (0,2 мс/дел)

Рис. 62. Осциллограммы нефильтрованного (синий) и фильтрованного через RC-цепочку (красный) сигналов, T = 12 мкс, τ = 150 нс (0,2 мс/дел)

Рис. 63. Спектры нефильтрованного (синий, сверху) и фильтрованного через RC-цепочку (красный, снизу) сигналов, T = 3 мкс (1 МГц/дел)

Рис. 64. Спектры нефильтрованного (синий, сверху) и фильтрованного через RC-цепочку (красный, снизу) сигналов, T = 6 мкс (1 МГц/дел)

Рис. 65. Спектры нефильтрованного (синий, сверху) и фильтрованного через RC-цепочку (красный, снизу) сигналов, T = 6 мкс (1 МГц/дел), второй снимок

Рис. 66. Спектры нефильтрованного (синий, сверху) и фильтрованного через RC-цепочку (красный, снизу) сигналов, T = 12 мкс (1 МГц/дел)

- При T=6 мкс (см. рис. 65) измерены амплитуды первых девяти гармоник нефильтрованного an0 и фильтрованного anф сигналов и Kn=anф/an0 (табл. 7). Оба сигнала снимались одновременно по двум каналам. Так же обработаны спектры при T = 3 и 12 мкс и второй снимок при T = 6 мкс (см. рис. 63, 64, 66).

Таблица 7. Коэффициент фильтрации RC-цепочки (T = 6 мкс)

| n | νn, кГц | Knэксп | Knтеор (τRC = 3 мкс) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 167 | 0,269 | 0,303 |
| 2 | 333 | 0,162 | 0,157 |
| 3 | 500 | 0,106 | 0,106 |
| 4 | 667 | 0,077 | 0,079 |
| 5 | 833 | 0,056 | 0,064 |
| 6 | 1000 | 0,056 | 0,053 |
| 7 | 1167 | 0,043 | 0,045 |
| 8 | 1333 | 0,032 | 0,040 |
| 9 | 1500 | 0,027 | 0,035 |

- График Kν и определение τRC — в «Обработке результатов» (см. рис. 71).

# Обработка результатов

## Прямоугольные импульсы (п. 8–10)

По данным табл. 2 построен график Δν1/τ (см. рис. 67), по табл. 3 — δν1/T (см. рис. 68). Через точки проведены прямые y=kx по МНК с учётом погрешностей точек:

k=∑xiyi/σi2∑xi2/σi2,  σk=∑xi2/σi2−1/2	(16)

Δν⋅τ=k1=0,992±0,005,  δν⋅T=k2=1,006±0,005	(17)

Рис. 67. Зависимость ширины спектра Δν от 1/τ (T = 1 мс), данные табл. 2

Рис. 68. Зависимость расстояния между гармониками δν от 1/T (τ = 100 мкс), данные табл. 3

Таблица 8. Коэффициенты наклона прямых (МНК)

| Зависимость | Рисунок | k | Теория |
| --- | --- | --- | --- |
| Δν1/τ, прямоугольные импульсы | 67 | 0,992 ± 0,005 | 1 |
| δν1/T, прямоугольные импульсы | 68 | 1,006 ± 0,005 | 1 |

Оба коэффициента равны единице в пределах погрешности, т. е. соотношения неопределённостей Δν⋅τ=1 и δν⋅T=1 для прямоугольных импульсов выполняются.

## Цуги (п. 14)

Центр спектра по табл. 4 во всех случаях совпадает с ν0 с точностью до 1 кГц, и форма огибающей при переносе не меняется (см. рис. 24, 29, 30) — теорема смещения (см. (6)) подтверждается. Расстояние между линиями по табл. 4 во всех случаях равно 1/T, т. е. δν⋅T=1. Зависимость Δν1/τ показана на рис. 69, МНК по (16) даёт

Δν⋅τ=0,97±0,02	(18)

Рис. 69. Полуширина главного лепестка спектра цуга в зависимости от 1/τ, данные табл. 4

То есть соотношение неопределённостей для цугов такое же, как для прямоугольных импульсов.

## АМ-сигнал (п. 23)

По табл. 5 построен график aбок/aоснm (см. рис. 70). Отношение растёт с m, но в 3–10 раз меньше теоретического m/2 по (9). Причина — перегрузка входа (п. 21): обрезанный сигнал почти не содержит модуляции. Проверить соотношение aбок/aосн=m/2 по этим измерениям нельзя.

Рис. 70. Отношение амплитуд боковой и основной линий в зависимости от глубины модуляции, данные табл. 5

## RC-цепочка (п. 29)

По данным табл. 7 и таким же данным для других снимков (см. рис. 63, 64, 66) методом наименьших квадратов подбирается τRC в формуле (12) так, чтобы кривая лучше всего проходила через экспериментальные точки. По всем точкам получается τRC=3,0 мкс; если делать подбор по каждому снимку отдельно, значения лежат в пределах 2,8–3,3 мкс, отсюда погрешность:

τRC=3,0±0,2 мкс	(19)

Это совпадает с расчётным RC=3 кОм⋅1000 пФ=3,0 мкс. На рис. 71 показаны экспериментальные точки, найденная по МНК кривая и теоретическая кривая при τRC=RC — они практически совпадают.

Рис. 71. Коэффициент фильтрации RC-цепочки

# Вывод

- Спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов дискретный, с шагом 1/T и огибающей sinx/x с нулями на k/τ. Отношения амплитуд гармоник совпали с теорией в пределах погрешности (±0,05). Соотношения неопределённостей выполняются: Δν⋅τ=0,992±0,005, δν⋅T=1,006±0,005.

- Спектр цугов — тот же sinx/x, перенесённый на частоту несущей (теорема смещения); Δν⋅τ=0,97±0,02.

- Спектр гауссианов получился не гауссовым, а похожим на спектр прямоугольного импульса (Δν⋅τ=1,26±0,12 вместо 0,88). Это результат перегрузки.

- У АМ-сигнала линии стоят на ν0 и ν0±νмод. Глубина модуляции, найденная по осциллограмме по формуле (10), m=0,48±0,02 совпала с установленной 0,5. Соотношение aбок/aосн=m/2 не подтвердилось: измеренное отношение в 3–10 раз меньше из-за перегрузки.

- Спектр ФМ-сигнала совпадает с расчётом по формуле (11) (через функции Бесселя). От спектра АМ он заметно отличается при φm≳30–40°, когда появляются линии второго порядка и падает центральная линия.

- Коэффициент фильтрации RC-цепочки описывается формулой (12), τRC=3,0±0,2 мкс совпадает с RC=3,0 мкс.

Главная ошибка эксперимента: при снятии спектров в частях В–Д предел канала (±100 и ±200 мВ) был намного меньше амплитуды сигнала (5 В). Осциллограф обрезал сигнал, из-за чего спектр гауссианов стал похож на sinx/x, пропала амплитудная модуляция и появились лишние линии (нечётные гармоники несущей). На фазовую модуляцию и на положение линий это не повлияло. Для прямоугольных импульсов и RC-цепочки перегрузки не было или она не искажает форму сигнала, у цугов она дала только слабые лишние линии.